南通市财政局小型机及存储运维服务项目需求

一、需求清单

1.运维服务软硬件清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM小型机保修服务 | IBM P750小型机 16核 CPU, 64G 内存 | 2台 |
| 2 | 磁盘阵列保修服务 | EMC VNX5300.15块600GB 15K RPM 6Gbps SAS | 1台 |
| 3 | 交换机保修服务 | EMC DS-300B/8GB 24口光纤交换机 | 2台 |
| 4 | 软件系统维护 | AIX、HACMP集群软件；底层软件、微码软件、管理控制软件、存储数据分配管理软件等 | 1套 |
| 5 | 数据库维护 | ORACLE 10G | 1套 |

2.服务级别：

提供全年每周7天、每天24小时的全天候到场服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于4小时。

二、服务要求

供应商须根据自己公司的服务经验和服务实力编写技术方案和技术文档，维护服务方案必须包含但不限于如下技术要求。

1．维护服务原则

（1）确保南通市财政局信息系统的安全和正常运行；

（2）维护保修设备范围包括：信息系统主机系统、存储系统、数据库系统以及与主机系统相关的软硬件接口、备份软件和容灾软件等；

（3）支持业务系统正常运行；

（4）供应商对维护范围内的设备的所有损坏部件，包含硬件和软件4小时内免费更换；要求供应商有充足的备件（尤其是CPU、内存、电源、电池、风扇、硬盘、模块、引擎、整机等），当机器发生故障或机件损坏时，供应商保证能及时提供现场更换服务，并且是免费的。

2．系统维护服务主要内容

（1）备件保修和技术服务

A.如果发生硬件系统宕机故障，在接到报修电话后10分钟内响应，并以最快方式赶至现场提供维修服务；

B.如果发生硬件系统非宕机故障，将在接到报修电话后半小时内响应，并根据采购人要求和实际情况到现场提供维护服务；

C.维修及换件服务：4小时内到达现场提供维修及换件服务。

（2）预防性维护服务

为使机器正常运行，供应商将提供现场预防性维护服务。

A.指派专责服务人员对系统依照服务方案进行维护；

B.定期对机器进行例行检查、做预防性维护保养，并提交服务报告；

C.为保证服务质量，成立服务小组专责工程师支持。

（3）电话技术支持服务

供应商应将通过电话向采购人提供下列技术支持：

A.分析判断或解答软硬件报障问题；

B.指导或解答有关系统软件日常运作和安装问题。

（4）到场服务

对于上述电话技术支持和现场工程师服务无法解决或解答的问题，供应商将提供技术专家团队到场服务。

（5）升级与修复服务

A.供应商根据采购人提出的升级计划做准备，并提供建议。

B.安装新版本的IBM AIX。

C.在新版本IBM AIX上调试系统配置。

D.对已安装的新版本IBM AIX、HACMP双机软件进行测试。

E.对相关存储软件检查安装修复，RAID硬盘组损坏的重建。

（6）对服务器平台上系统软件的维护

A.供应商应协助采购人进行软件产品的基本的日常维护和管理。

B.协助采购人对所报告的问题进行定义及指导采购人相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

C.供应商应帮助采购人对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

D.对于软件本身的问题，供应商应根据需要向采购人免费提供相关的修正性软件。

E.对采购人所报告的有关受支持软件产品的问题，供应商应根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

F.供应商在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试。

（7）数据备份

供应商应对数据备份经常校验，检查备份策略和备份软件的设置是否正确，备份出来的数据是否可用。

（8）容灾演练

供应商应对系统完整性经常查看验证，对数据的一致性经常性比较，进行数据灾难恢复演练，负责组织应用软件商共同实施演练。

（9）系统优化和数据恢复

系统优化：系统服务确保硬件系统、操作系统、数据库与中间件的运行，需要经常检查系统的运行状况，并对系统、weblogic中间件参数、ORACLE参数进行优化配置，优化服务包含了应用软件开发商配合支持的如索引重建，表空间的划分与拆分，SQL语句的优化等。需保证系统性能处于优良运行状态，如果系统优化后出现数据库业务系统仍运行缓慢、无法使用或数据丢失则按重大事故处理。

（10）培训服务

每年提供主机与存储2人*5天原厂标准培训服务，以提高采购人系统管理员技术能力，包含所有费用。

（11）服务时间

提供全年每周7天、每天24小时的全天候到场服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于4小时。

3.数据安全及数据库维护

（1）数据库性能软件分析工具

供应商具备自动化性能监控软件工具，当系统运行缓慢，必要时能利用自动化性能分析软件工具采集系统运行时的各项监控数据，分析系统主要的数据库性能瓶颈，分析应用软件及数据库等各方面资源的使用情况，确定系统性能现状及性能调整的目标，定位系统中出现的性能瓶颈，测试验证针对性能瓶颈进行的改进方案，产生基于ORACLE最佳应用准则的性能调整建议报告，根据报告对性能调整包括内存调优Memory Tuning、磁盘存取调优Disk I/O Tuning、SQL调优等数据库系统性能优化，工程师服务时能使用专业工具分析数据库的性能情况。数据库性能分析软件工具需要具备如下表功能：

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 实时监视 | 1.监视数据库运行状况，从Oracle共享内存中直接收集，不使用Oracle资源，即便数据库挂起hang住时，也可以持续收集数据。 2.将两个以上的实例在一个整合画面上实时监视。 3.数据库系统发生问题时，提供原因的会话和追踪SQL。 4.实时监视时提供的信息量。 5.以会话为单位，联动监视现行SQL、数据库资源使用量、资源待机量、CPU使用量。 |
| 性能实时分析、和事后分析 | 1.对整个系统的执行状态的记录可以重现，查看过去特定时刻数据库状态的功能，如资源使用量、待机量、锁(Lock)发生信息、参数，记录此时活动的所有会话相关内容。 2.特定会话的执行状态的记录和重现功能。 3.各特定时间带超负荷SQL的筛选和记录功能。 |
| SQL调优 | 1.Trace分析功能,将执行SQL中所发生的Trace，可以按SQL、Curso等多角度分析。等级为12时，可分析binding变量值和等待的发生。DB服务器内的Trace，可通过 FTP或UTL_FILE包传送接受。 2.查看SQL计划的及对象的功能。对一个SQL可以执行或查看计划，而计划以树形式表示。 3.调优后的结果分析。对SQL调优后执行时，各执行中都启动Trace，可比较各执行的Plan , STAT, WAIT, CPU time, elapse time等。 |

（2）Oracle数据库维护主要服务规范

| 功能要求 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 服务方式与 服务要求 | 核心服务级别 | 包含提供服务商维护技术服务及提供原厂技术专家支持服务，不低于7*24服务要求。（7*24：全天候提供技术支持服务，紧急故障2小时内到达现场）。 |
|  | 现场服务 | 1.原厂OCM高级认证工程师2名，8人天/年到场服务。 2.对于非紧急响应的问题：双方确认日期后，派出工程师提供现场支持。 3.对于影响业务运行的需要紧急响应的情况，承诺2小时内到达现场。 |
|  | 远程支持服务 | 7*24小时电话、邮件及远程登录技术支持服务。 |
|  | 培训服务 | 提供1次OCP技术培训服务，培训时间为5天，培训内容可根据实际需求定制。 |
|  | 应急响应服务 | 至少提供10天的现场技术支持服务和紧急故障处理服务。 |
| 现场服务 主要内容 | 初次健康检查服务 | 1.包括对项目所使用的oracle数据库和中间件系统建立系统档案（包括硬件平台，操作系统，应用系统，部署架构，数据库，网络环境等）。 2.客户人员档案（包括技术联系人和业务联系人的档案），进行初次的系统检查和建议。 3.收集系统信息，检查各类系统日志，分析潜在风险，并作保存。 4.建立系统现有情况档案，用于跟踪当前系统存在问题(包括Oracle数据库和中间件、应用异常、配置等)的解决情况。 |
|  | 健康巡检服务 | 定期对系统数据库及中间件产品进行一次健康检查，并提供健康检查报告，双方签字确认。具体服务要求包括： 1.检查数据库连接状态，分析操作系统瓶颈及运行状态。 2.CPU分析，I/O及磁盘使用分析，内存使用状况，ASM及表空间使用情况，CACHE状态等,并提供报告。 3.检查并记录现有系统的配置和运行情况。 4.检查当前系统的操作系统资源的使用情况。 5.检查当前Oracle数据库和中间件资源（如内存\服务\UBB）的使用情况。 6.检查Oracle数据库和中间件的安全配置情况。 7.检查应用运行情况，包括运行、配置、出错跟踪及解决方案。 8.检查服务配置部署及使用情况（如UBB/服务等）。 9.在采购人的辅助下完成Oracle数据库和中间件的性能调整。 10.解决一段时间内系统发生的问题。 11.提交系统检查及分析文档。 12.操作系统简要分析，包括CPU使用，磁盘I/O，文件系统使用，内存，CACHE，及交换区使用情况。 |
|  | 性能分析报告 | 每季度进行一次性能分析，报告内容分为三个部分：Oracle数据库和中间件状态、操作系统使用状态、简约分析和建议。并附有全部的性能报表和跟踪文件，并提供必要的截屏图片。 |
|  | 巡检任务的 扩展 | 如果巡检中发现问题，并且经双方确认的确需要加以解决。则双方就此问题进行技术协调确定调整日期。 |
|  | 应急服务或 系统会诊 | 1.进行系统全面会诊，要求工程师到现场。 2.系统性能出现明显下降，要求进行Oracle数据库和中间件性能调整。 3.系统迁移或升级需要现场协助（比如硬件更换硬盘，CPU等非Oracle数据库和中间件自身原因需要工程师到现场的情况）。 |
|  | 项目协助 | 1.当采购人有新的应用系统或者测试系统需要部署到Oracle数据库和中间件并投入使用，向采购人和第三方服务工程师提供咨询、规划乃至现场安装服务。 2.对合同所包含的基于Oracle数据库和中间件的应用系统进行改造，或者应用系统有新的功能模块加入，向采购人和第三方工程师现场进行服务。 |
|  | 性能调优 | 1.针对巡检中或运行过程中发现的Oracle数据库和中间件性能下降的问题，依据分析报告进行性能调整，力争使其性能得到提升。 2.将所发现的问题进行详细说明。 3.提交性能调整的方案并进行详细说明。 4.优化服务费包含了应用软件开发商配合支持的如索引重建，表空间的划分与拆分，SQL语句的优化等。 |
|  | 压力测试服务 | 如采购人和应用开发商需要进行压力测试，供应商须提供相应Oracle数据库和中间件平台的配置和调试支持工作。 |
|  | 迁移实施支持 | 如采购人需要从其他平台迁移到Oracle数据库和中间件平台，供应商须提供Oracle数据库和中间件平台相应服务，如Oracle数据库和中间件安装，配置和调试等。 |
|  | 数据备份 | 供应商应对数据备份经常校验，检查备份策略和备份软件的设置是否正确，备份出来的数据是否可用。进行数据恢复测试，负责协调应用软件开发商共同测试，所需费用已包含，采购人不再另行支付。 |
|  | 数据灾难处理 | 供应商必须具备处理数据灾难恢复的能力，能修复UNIX系统平台下的Oracle数据软件、Weblogic中间件或底层硬件引起的各种数据灾难问题，确保数据不能丢失，一旦有灾难问题出现，能使用专业的ORACLE数据库专业数据修复工具尽可能恢复数据，必要时须提供原厂技术服务7*24小时的在线登录服务，采购人将经常进行测试查验。 |
|  | 产品安装升级 | 1.对于准备新部署的Oracle数据库和中间件系统提供部署架构、现场安装及调试支持。 2.跟踪与Oracle数据库和中间件有关的产品信息，并结合当前应用的实际，提出对ORACLE数据库和中间件软件的漏洞修复、补丁更新的建议和实施方案，经采购人批准后进行漏洞修复、补丁更新。 |
|  | 技术资料建档 | 供应商所提供的每一次服务必须提交服务文档和技术资料，每一次服务的文档均必须由双方确认并加盖公章，文档内容应完备、清楚，具有延续性。 |
| 考核 | 服务考核 | 每个季度都进行考核，对巡检、电话支持、服务报告等一般服务不及时的，每次扣5分；对重大故障响应不及时或需要时没及时得到原厂技术支持的，每次扣20分。一票否决项：补丁分析及安装少做任何一次，系统优化调整拒绝或优化没有达到用户要求的任何一次，采购人认定的其他影响数据库运行的严重违规行为等。考核得分小于60分或产生一票否决的，将不能获得相应服务费用。 |
| 能力要求 | 其他要求，必须满足 | 至少具有1名ORACLE OCM认证工程师,进场前提供证书原件。 |

4.信息系统安全服务

信息系统安全服务是指与本项目维护软硬件列表中小型机、存储、数据库等相关的软硬件系统相关的信息安全和相应的数据安全服务。包括操作系统补丁、漏洞检测、漏洞补丁、漏洞修复、数据安全检测及相关安全修复服务。供应商应具备自行进行核心相关设备的漏洞检测及漏洞修复能力。为了保证核心设备信息安全服务能力，必须具有如下功能的远程安全评估系统工具，定期为采购人提供专业的漏洞扫描服务，授权可扫描总数量为无限的 IP 地址或域名，并对存在的风险点提供打补丁及优化等服务。

远程安全评估系统工具性能基本要求如下：

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 漏洞管 理和分 析 | 1.支持检测的漏洞数大于49000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 |
|  | 2.提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 |
|  | 3.内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术，提供功能截图。 |
|  | 4.支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi,要求能够扫描大于300条相关漏洞。 |
|  | 5.具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、 SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。 |

5.最重要的服务质量保证

故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，供应商应在故障发生后立即响应，并尽快加以解决；对于非维护范围内的故障，供应商应在故障发生后积极配合其他供应商尽快加以解决。

由于本系统是极其重要的核心系统，为了保证维护服务质量，供应商必须为本项目作出独立的针对性投资，必须做出备件投资、人力投资、技术培训投资，以及核心部分的原厂技术服务投资，这些投资采购人都将查验，投资成本必须体现并已经包含在维护报价中，拒绝不顾服务质量安全低于成本的恶意竞标行为。

（1）备件投资

针对本服务项目进行备件投资，中选后采购人将对备件库实地考查，同时提供要求备件直接存放到采购人机房现场，并不得挪作别单位使用。本次设备为核心设备，必须确保设备质量，所提供备件必须原厂原装，严禁二手备件或返修备件，所有设备必须在中选后合同签订前一周内到场，采购人将根据序列号逐一查验，查验合格后方签订合同，若有一件不合要求则所有设备没收，按骗标处理同时取消中选资格并追究责任。现场存放备件包含：

A. 现场存放P750小型机电源、EMC硬盘1套；

B. 公司备有服务所需要的整机，所有整机需与采购人配置一样。

这些设备都必须经过严格测试，处于良好状态，确保设备的正常可用并将在紧急时立刻进行设备替换，中选后采购人将到场查看，若不符合终止合同。

（2）人力投资：为本项目成立服务技术小组；

供应商成立服务技术小组，小组成员包含：

A.主机、存储硬件工程师；

B.系统软件工程师；

C.ORACLE数据库工程师；

D.数据灾难恢复专家，需要熟悉IBM AIX系统，以及底层软件结构，以及数据构成基础，如数据引导头二进制数据。

（3）提供技术培训以提高系统管理员能力投资：

供应商每年提供主机与存储2人*5天原厂标准培训服务。

（4）具备强大的灾难恢复的能力

供应商必须具备强大的处理系统灾难恢复的能力，必须能修复系统软件、数据库软件、或底层硬件引起的各种数据灾难问题，确保数据不能丢失，一旦有灾难问题出现，能使用专业的数据修复工具恢复数据，或紧急送到专业数据灾难恢复中心修复数据。

项目成交公示期内，合同签订前，提交响应文件中工程师证书、企业综合实力、技术实力、企业业绩等材料原件供采购人查验，验证一致后方可签订合同。若原件与标书中材料不符作无效响应处理，并追究相关责任。

6.考核要求

（1）为促使供应商在服务期间提供高质量的维保服务，对供应商的在项目服务期内的故障处置能力、巡检服务、响应服务时间等服务按年度进行考核评分，考核得分将作为每年度剩余50%服务费用的支付依据。

（2）服务质量考核满分为100分。每一年度服务期开始时，得分为100分，按照下表的考核标准进行扣分。

| 序号 | 服务类型 | 考核因素 | 考核标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 故障修复服务 | 对因发生故障未按响应时限要求对故障进行修复的，每发生一次扣2分 |  |
|  |  | 应急响应 | 发生一次在遇到紧急事件时，未按采购人要求采取临时措施解决的扣3分 |  |
|  |  | 现场支持 | 对因应采购人要求需到达现场支持服务，未按响应时间到达现场的每发生一次扣1分 |  |
|  |  | 远程支持服务 | 发生一次未及时按照采购人要求提供设备故障远程支持服务的扣1分 |  |
|  |  | 电话支持服务 | 发生一次未及时响应采购人的电话咨询的扣1分 |  |
|  |  | 系统更新升级服务 | 发生一次未按采购人要求将软件、固件及特征库升级到最新版本扣1分 |  |
| 2 | 个性化服务 | 巡检服务 | 未按照采购人要求提供巡检服务的每次扣2分 |  |
|  |  | 设备档案库建设服务 | 未按照要求提交巡检报告、故障修复报告、优化报告、年度报告等，每少一份扣1分 |  |
|  |  | 重要时刻保障服务 | 发生一次未按照采购人要求在重要保障（业务上线、年终结算、扩容升级等）提供重要业务上线期间现场巡检及人员保障服务的扣2分。 |  |

（3）采购人依据年度服务质量考核得分确定合同款项支付比例，例如：若年度服务质量考核得分为100分，则支付剩余款项的100%；若考核得分为95分，则支付剩余款项的95%；若年度服务质量考核得分最终为90分，则支付剩余款项的90%，以此类推。

三、其他要求

1.服务时间：自合同签订之日起至2026年12月31日。服务期满后，在年度预算能保障的前提下，经双方友好协商无异议，可续签合同，合同一年一签，续签不超过两次。

2.支付方式：服务费用按年度支付，年度合同签订后15个工作日内支付年度合同金额的50%，年度服务期结束，验收合格后，支付年度合同金额的余款。

3.付款条件：每次付款前供应商应向采购人开具合法有效的增值税发票。